Набор Нефроскоп Dresden

| Кат номер | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 8955.27 | Набор телескопических бужей. состоящий из полого направителя 6 Шр. и 7 телескопических бужей 9-27 Шр. | 1 |
| 8962.72 | Фасциальный нож (фасциотом). Используется для дилатации нефростомического хода у ранее оперированных больных, а также больных с длительно текущим воспалительным процессом в паранефральной клетчатке. | 1 |
| 8964.401 | Операционный нефроскоп модели Dresden с оптикой PANOVIEW PLUS с латеральным параллельным окуляром, направление зрения 12°, рабочий канал 3,5 мм (14 Шр.), рабочая длина 224 мм, инструментальный канал овальный | 1 |
| 8964.021 | Тубус нефроскопа круглый 20,8 Шр., рабочая длина 204 мм, поворотный кран для промывания, быстроразъемное соединение с нефроскопом, дистальный конец прямой | 1 |
| 8964.121 | Обтуратор тубуса нефроскопа 8964.021 облегченный полый | 1 |
| 8964.041 | Тубус Амплатц диаметром 24,3 Шр. для использования с тубусами нефроскопа до 24 Шр. Рабочая длина 150 мм. | 1 |
| 8964.601 | Шипцы для извлечения камней, диаметр 3,5 мм, рабочая длина 350 мм | 1 |
| 8964.671 | Шипцы для извлечения камней, диаметр 3,5 мм, рабочая длина 350 мм. Оснащены тремя полугибкими браншами. | 1 |
| 8962.61 | Шипцы для извлечения мягких камней, диаметр 3,5 мм, рабочая длина 350 мм | 1 |
| 38201.586 | Контейнер универсальный RIWO-System-Tray для стерилизации инструментов. Внутренняя высота 60 мм, внутренние размеры (Ш х Д) 200 х 500 мм, внешние размеры (Ш х Д) 266 х 566 мм. Комплект поставки включает крышку и держатели инструмента. | 1 |