Уретерореноскоп  ригидный двухканальный с непрерывной ирригацией  6,5/8,5 Шр  с принадлежностями

| Кат номер | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 8708.534 | Уретерореноскоп с непрерывной ирригацией с отклоненным окуляром, внешний размер 6,5 / 8,5 Шр. , рабочие каналы 4,2 и 2,55 Шр. для инструментов до 4 Шр. и 2,4 Шр. соответственно, рабочая длина 430 мм, общая длина 563 мм, направление взгляда 5 градусов | 1 |
| 829.601 | Щипцы для биопсии гибкие с двумя подвижными браншами, рабочая длина 920 мм, размер 3 Шр. | 1 |
| 828.651 | Захватывающие щипцы гибкие с двумя подвижными браншами, рабочая длина 920 мм, диаметр 3 Шр. | 1 |
| 8734.688 | Щипцы захватывающие, гибкие, "крысиный зуб", 4 Фр., рабочая длина 850 мм | 1 |
| 8137.045 | Экстрактор камней с пятью нитями. Рабочая длина 660м., размер 4Шр. | 1 |
| 38201.783 | Контейнер универсальный RIWO-System-Tray для стерилизации инструментов. Внутренняя высота 75 мм, внутренние размеры (Ш х Д) 120 х 700 мм, внешние размеры (Ш х Д) 186 х 766 мм | 1 |